32. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ПО УСТРОЙСТВАМ

Данный раздел предназначен для работы по принципу «настроил и больше не трогаешь».

Каждое устройство настраивается одним логическим блоком, в правильном порядке.

32.1 Маршрутизатор ЦОД — rtr-cod (EcoRouterOS)

1️⃣ Базовая настройка

enable
configure terminal
hostname rtr-cod
ip domain-name cod.ssa2026.region
!
clock timezone MSK 3
ntp server 100.100.100.100

2️⃣ Интерфейсы

interface GigabitEthernet0/0
 description WAN_GIGAFON_COD
 ip address 178.207.179.4 255.255.255.248
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 description LAN_COD
 ip address <LAN_IP> <MASK>
 no shutdown

3️⃣ GRE-туннель

interface Tunnel0
 description GRE_TO_OFFICE_A
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 178.207.179.28

4️⃣ OSPF

router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel0
 area 0 authentication message-digest
!
interface Tunnel0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

5️⃣ BGP

router bgp 64500
 neighbor 178.207.179.1 remote-as 31133
 neighbor 178.207.179.1 description GIGAFON_COD
!
ip prefix-list NO-INTERNAL seq 5 deny 0.0.0.0/0 le 32
router bgp 64500
 neighbor 178.207.179.1 prefix-list NO-INTERNAL out

6️⃣ NAT и Интернет

access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat outside

7️⃣ RADIUS + резервный доступ

aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
aaa authorization exec default group radius local
!
radius-server host <IP_srv1-cod> key radiuskey
!
username localadmin secret LocalP@ss

8️⃣ Сохранение

end
write memory

✅ После выполнения к rtr-cod больше не возвращаемся.

32.2 Маршрутизатор офиса — rtr-a (EcoRouterOS)

enable
configure terminal
hostname rtr-a
ip domain-name office.ssa2026.region
clock timezone MSK 3
ntp server 100.100.100.100

interface GigabitEthernet0/0
 description WAN_GIGAFON_A
 ip address 178.207.179.28 255.255.255.248
 no shutdown

interface Tunnel0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 178.207.179.4

router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel0
 area 0 authentication message-digest
!
interface Tunnel0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end
write memory

32.3 Коммутатор sw1-cod (Альт Сервер 11)

hostnamectl set-hostname sw1-cod.cod.ssa2026.region

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

nmcli con add type bridge ifname br0
nmcli con add type ethernet ifname eth1 master br0
nmcli con add type ethernet ifname eth2 master br0

bridge vlan add dev br0 vid 100
bridge vlan add dev br0 vid 200
bridge vlan add dev br0 vid 300 pvid untagged
bridge vlan add dev br0 vid 400
bridge vlan add dev br0 vid 500

ip addr add 192.168.300.2/24 dev br0
ip link set br0 up

32.4 Сервер srv1-cod (DNS + CA + Zabbix)

hostnamectl set-hostname srv1-cod.cod.ssa2026.region
timedatectl set-timezone Europe/Moscow

apt install bind freeradius zabbix-server-pgsql zabbix-web-apache

(Далее: DNS, CA, Zabbix — по разделам выше, возврата к базовой настройке не требуется.)

📌 Аналогично оформляются srv2-cod, dc-a, sw2-cod, sw1-a, sw2-a, cli.

32.5 Межсетевой экран — fw-cod (Ideco NGFW NOVUM 19)

Цель: - участие в OSPF между rtr-cod и офисом - фильтрация трафика - не нарушать маршрутизацию

Принцип: > fw-cod настраивается один раз, после чего используется как транзитное устройство.

1️⃣ Базовая настройка

hostnamectl set-hostname fw-cod.cod.ssa2026.region
timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Настройка NTP:

nano /etc/chrony.conf
server 100.100.100.100 iburst

systemctl restart chronyd
systemctl enable chronyd

2️⃣ Сетевые интерфейсы

(Имена интерфейсов примерные — уточняются по стенду)

# Интерфейс в сторону rtr-cod
nmcli con add type ethernet ifname eth0
nmcli con mod eth0 ipv4.addresses 192.168.300.254/24
nmcli con mod eth0 ipv4.method manual
nmcli con up eth0

# Интерфейс во внутреннюю сеть cod
nmcli con add type ethernet ifname eth1
nmcli con mod eth1 ipv4.addresses <INTERNAL_IP>/24
nmcli con mod eth1 ipv4.method manual
nmcli con up eth1

3️⃣ Включение IP-форвардинга

echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

4️⃣ OSPF на fw-cod

❗ Требования: - участвует в OSPF - MD5 - только один активный интерфейс

vtysh
configure terminal
router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface eth0
 area 0 authentication message-digest
 exit

interface eth0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
 exit

Сохранение:

write memory
exit

5️⃣ Проверка OSPF

show ip ospf neighbor

Ожидаемо: - соседство с rtr-cod - состояние FULL

show ip route ospf

6️⃣ Базовая фильтрация (пример)

❗ Задание не требует жёстких ACL, но межсетевой экран обязан пропускать служебный трафик.

Разрешаем: - OSPF (IP protocol 89) - DNS - HTTP/HTTPS - ICMP

Пример (iptables):

iptables -A INPUT -p ospf -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

7️⃣ Контрольный чек-лист fw-cod

✅ OSPF FULL
✅ Маршруты приходят
✅ Трафик проходит
✅ Время синхронизировано

✅ fw-cod полностью настроен. Возвращаться к устройству не требуется.

Принцип один: - одно устройство → один цельный блок - выполнил → проверил → больше не трогаешь